本工具对PMF模型浓度矩阵与不确定矩阵的处理规则参考了美国环保署PMF 5.0基础与用户指南(EPA Positive Matrix Factorization (PMF) 5.0 Fundamentals and User Guide)与相关文献的报道。不同模式下对数据的处理规则详见表1。

表1 不同模式下对浓度与不确定的处理规则

|  | 检出限模式 |  | 中位数模式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据类型 | c | unc | c | unc |
| 缺失 | 删除 | 删除 | Med | 4×Med |
| c=0 | 1/2×MDL | 5/6×MDL | Med | 4×Med |
| 0<c<MDL | 观测值 | Unc=(EF×c)2×(1/2×MDL)2 | 1/2×MDL | 5/6×MDL |
| c≥MDL | 观测值 | Unc=(EF×c)2×(1/2×MDL)2 | 观测值 | Unc=(EF×c)2×(1/2×MDL)2 |

注：c，浓度；unc，不确定度；MDL，检出限；Med，中位数；EF，误差因子。